Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Del 3.3

SOSI Produktspesifikasjon Reguleringsplanforslag

versjon 20190401,

utgitt august 2019

Innhold

1.	Innledning, historikk og endringslogg	3

1.1	Endringslogg	4

2	Oversikt over produktspesifikasjonen	5

2.1	Unik identifisering av produktspesifikasjon	5

2.2	Referansedato	5

2.3	Ansvarlig organisasjon	5

2.4	Språk	5

2.5	Hovedtema	5

2.6	Definisjoner og forklaringer	5

2.7	Forkortelser	5

2.8	Beskrivelse	5

3	Identifikasjonsinformasjon	6

3.1	Referanse navn	6

3.2	Alternativt referanse navn	6

3.3	Sammendrag	6

3.4	Formål	6

3.5	Temakategori	6

3.6	Representasjonsform	6

3.7	Datasettoppløsning	6

3.8	Utstrekningsinformasjon	6

4	Informasjonsmodell	7

4.1	Vektorbaserte data	7

4.2	Rasterbaserte data	15

Produktspesifikasjonen beskriver ikke rasterdata.	15

4.3	SOSI-format realisering og ytterligere kriterier	15

5	Kvalitet	52

6	Datainnsamling	53

7	Datavedlikehold	54

8	Presentasjonsinformasjon	55

8.1	Referanse til presentasjonskatalog	55

9	Leveranseinformasjon	56

9.1	Identifikasjon av leveranseformat	56

10	Tilleggsinformasjon	57

11	Metadata	58

- Innledning, historikk og endringslogg

Formålet med denne delen av Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister er å gi detaljert informasjon om hvordan digitale planer skal utveksles og forvaltes digitalt.

Digital arealplan spesifiseres i henhold til gjeldende SOSI versjon. SOSI står for Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon. Gjeldende versjon for fagområdestandard SOSI Plan 4.5.2 ble vedtatt mai 2018, generelle objekter lånt fra andre SOSI-kapitler er fra versjon 4.5.(se figur 1)

Denne delen (del 3) av nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister vil etter hvert omfatte hele planhierarkiet, men i denne versjonen er kommuneplan og reguleringsplan spesifisert i 3 produktspesifikasjoner som er gitt hvert sitt underkapittel og kan leses/benyttes som selvstendige dokumenter:

- 3.1 Kommuneplanens arealdel – viser hvordan man skal produsere kommuneplanens arealdel i samsvar med pbl. kap. 11.

- 3.2 Reguleringsplaner – dekker forhold knyttet til utveksling av alle reguleringsplaner for et område, eventuelt en hel kommune, og kan derfor omfatte gjeldende planer etter både pbl. og eldre lovgivning samt planforslag etter ny pbl.

- 3.3 Reguleringsplanforslag – viser spesifikasjon for forslag til ny reguleringsplan. Her vil det være tillatt med én plan, dvs. ett planområde som forholder seg til plan- og bygningsloven(pbl.) kap. 12.

Denne produktspesifikasjonen er del 3.3 og gjelder reguleringsplanforslag.

Hvis det foreligger flere reguleringsplanforslag for samme område, må hvert forslag spesifiseres som egne planer/filer. Navning av datafiler går fram av ”Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister” del 1, kap. 1.8.1 (versjon 1.3.2011).

Produktspesifikasjon for arealplan spesifiserer objekter laget og forvaltet etter plan- og bygningsloven.

Ved leveranse av datasett i henhold til de enkelte delene, skal påkrevde utvalg av objekttyper med tilhørende egenskaper være med, mens de valgfrie (opsjonelle) objekttyper og egenskaper kan følge leveransen.

Produktspesifikasjonen skal sikre entydige data for utveksling uavhengig av teknisk plattform og ligge til grunn for:

forvaltning av kommunens plandatabaser

- publisering på web uavhengig av teknisk plattform

- kontroll ved utveksling av plandata

Noen arealplankarteksempler har mangler ved grunnkartinformasjonen.

Endringslogg

20121211: Lagt til ..PLANBEST 1 OG 2

20160202: Kap. 4.1.2.6 og 4.3.5.30 Planstatus = 7 er fjernet som følge av lovendring 19.desember 2014, i kraft fra 1. januar 2015. Planer som tidligere har hatt denne status, skal ha planstatus = 3.

20160107: Ny fig. i kap. 4.1.2.1 – gjennomføringsfrist er fjernet. Definisjon av RpOmråde i kap. 4.3.1.2. – gjennomføringsfrist er fjernet. Hele kap. 4.3.5.10 Gjennomføringsfrist er fjernet. Underkapitlene i kap. 4.3.5 har derfor ny nummerering.

20171020: Kap. 4.3.5.33 angittHensyn RPANGITTHENSYN – ny hensynssone for sikring av mineralressurser = 590 iht. lovendring 21. juni 2017. Fig. 7 endret. Referanse til den enhver tid gjeldende versjon av TEK

20180701:

- Kap. 2.1: Ny syntaks for referanse til denne spesifikasjonen i filhode (referansedato endret).

- Kap. 3.7: Enhet er satt til 0,01, dvs. centimeternøyaktighet i filhode/database.

- Kap. 4.1 og 4.3:

  - Nye formål iht. endringer i kart- og planforskriften 01.03.2018, med merknader.

  - Nye objekter for midlertidig bygge og anleggsområde, PblMidlByggAnleggOmråde og PblMidlByggAnleggGrense inkl. nye figurer fra UML-modell.

  - Kardinalitet for utnytting er endret fra 0 1 til 0 N, dvs. utnytting er valgfri, men kan benyttes flere ganger for formål i gruppe 1 og 2.

  - Feltnavn er satt påkrevet og skal vise til formålstype (gjelder fra 01.07.2018).

  - Presisering for bruk av detaljeringssone, presisering for bruk av gruppe-egenskaper, presisering for bruk av landkode.

  - Fylkesnummer er tatt ut fra alle figurer og fra nasjonalarealplanid.

  - Kodelister er endret slik at bare tillatte koder gjenstår. Gjelder administrativ enhetskode, planstatus, plantype, høydereferanseverdi, lovreferanse og utnyttingstype.

  - Endret referanse til andre standarder i SOSI: Plan 4.5.2, ABAS 4.5.2 og Generelle typer 4.5.

  - Lagt inn generelle typer på aktuelle objekter og lagt ..KVALITET inn i sosi-realiseringen på alle aktuelle objekter.

  - Definert nasjonalarealplanid og vertikalnivå som koblingsnøkkelen mellom planområde (RpOmråde) og de andre planobjektene.

  - Ident er lagt inn valgfri på alle objekter som tilpasning til geosynkronisering.

20190401: Korrigering av referanse til versjon i kap. 2 for SOSI-kontroll. Formålskode 3001 Grønnstruktur er tatt ut av kodelista og erstattes av 3002 Blå/grønnstruktur.

  - Oversikt over produktspesifikasjonen

    - Unik identifisering av produktspesifikasjon

Kortnavn

Regplanforslag

Fullstendig navn

Reguleringsplanforslag

Versjon

20190401

Undertype

Data ikke angitt

Produktgruppe

Arealplan

Referanse til denne spesifikasjonen i vektorfiler:

Dette skal kodes inn i SOSI-filhode i vektorfila slik:

..OBJEKTKATALOG Regplanforslag 20190401 * Arealplan Reguleringsplanforslag

Fullt utpakket (for bedre lesbarhet):

..OBJEKTKATALOG

...KORTNAVN Regplanforslag

...VERSJON 20190401

...UNDERTYPE *

....OBJEKTKATALOG_GRUPPE Arealplan

....OBJEKTKATALOG_FULLT_NAVN Reguleringsplanforslag

    - Referansedato

01. juli 2018

    - Ansvarlig organisasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

    - Språk

Norsk

    - Hovedtema

Arealplan, reguleringsplan, planforslag, planlegging igangsatt

    - Definisjoner og forklaringer

De nødvendige definisjonene og forklaringene finnes i "Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister", del 1.

    - Forkortelser

pbl.: Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71

LNFR: Landbruks, natur-, og friluftsområder samt reindrift

    - Beskrivelse

Dette produktet skal benyttes som grunnlag der det skal utarbeides et nytt reguleringsplanforslag som skal oversendes til kommunen for videre behandling.

Produktspesifikasjonen er basert på SOSI objektkatalog Del 1 versjon 4.5 og fagområdestandard Plan 4.5.2.

Denne produktspesifikasjonen spesifiserer kun forhold knyttet til koding og forvaltning av vektordata (SOSI) som danner grunnlaget for ferdig plankart.

For detaljer knyttet til fremstilling, se også følgende:

- "Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister", del 0 Generell

- "Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister", del 1 Spesifikasjon plankart

- "Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister", del 2 Spesifikasjon for tegneregler

  - Identifikasjonsinformasjon

    - Referanse navn

Regplanforslag

    - Alternativt referanse navn

Reguleringsplanforslag

    - Sammendrag

Et reguleringsplanforslag utarbeidet iht. pbl.

    - Formål

Denne produktspesifikasjonen beskriver hvordan et reguleringsplanforslag skal overleveres besluttende myndigheter.

    - Temakategori

Følgende temakategorier er listet:

- planEiendom

    - Representasjonsform

Vektor

    - Datasettoppløsning

- Enhet

Enhet i filhodet settes til 0,01, dvs. centimeternivå

- Målestokktall

Reguleringsplan skal normalt presenteres i målestokk 1:500 - 1:2000, se ”Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister” del 1, kap. 1.1.8.

    - Utstrekningsinformasjon

Utstrekningsbeskrivelse

Område reguleringsplanen dekker

Geografisk område

Gjelder i Norge (ikke Svalbard)

Vertikal utbredelse

Ingen begrensning

Innhold gyldighetsperiode

Data ikke angitt

  - Informasjonsmodell

    - Vektorbaserte data

Detaljert beskrivelse

Data ikke angitt

Grafisk visning av applikasjonsskjema

Applikasjonsskjemaet blir vist som UML klassediagram.

Fargekoding

Fargekodingen i applikasjonsskjemaene er ”arvet” fra framstillingen i SOSI del 2 Generell objektkatalog / Plan 4.5.2. Der er gul farge brukt om modellelementer hjemlet i pbl. (2008-utgaven), grønn farge er brukt på modellelementer med hjemmel i tidligere plan- og bygningslover, og hvite modellelementer er brukt på det som er felleselementer for alle utgaver av loven.

Siden denne produktspesifikasjonen kun gjelder for reguleringsplanforslag etter pbl. (2008), inneholder den ingen grønne modellelementer.

Realisering fra SOSI standardene

Applikasjonsskjemaet for denne produktspesifikasjonen er realisert fra SOSI Plan 4.5.2. Elementer er også hentet fra andre applikasjonsskjemaer i SOSI del 1 og del 2, som vist pakkerealiseringsdiagrammet (figur 1).

Standardene som det er realisert fra inneholder enkelte elementer som nå er utgått. Disse er fjernet fra denne produktspesifikasjonen.

Figur  1 Pakkerealisering Reguleringsplanforslag

        - Fellesegenskaper brukt på denne produktspesifikasjonen

Figur 2 Fellesegenskaper for Reguleringsplanforslag

        - Planområde

Alle planobjekter tilhører et planområde. I standarden Plan 4.5.2 (og før) er dette modellert med assosiasjoner (aggregering) mellom planområdet og de tilhørende planobjektene, men realiseringen i SOSI-format bruker en koblingsnøkkel. Nøkkelen består av egenskapene nasjonalarealplanId og vertikalnivå fra RpOmråde. De andre planobjektene arver nøkkelen fra de abstrakte klassene Kobling_* (se fig. 3).

Figur 3 Planområde – Kobling til andre planelementer

Figur 4 Planområde med egenskaper

        - Arealformål

Koplingen mellom planområde og planens delområder ivaretas ved å buke kombinasjonen nasjonalarealplanId og vertikalnivå som koblingsnøkkel, se Figur 3 og 5. Planobjektene for arealformål arver denne nøkkelen fra «Kobling_Delområde».

Figur 5 Arealformål

        - Bestemmelser/hensyn

Koplingen mellom planområde og planens delområder ivaretas ved å buke kombinasjonen nasjonalarealplanId og vertikalnivå som koblingsnøkkel, se Figur 3 og 6. Planobjektene i dette kapittelet arver denne nøkkelen fra «Kobling_Delområde».

Figur 6 Bestemmelser/hensyn

Figur 7 Bestemmelser/hensyn - kodelister

        - Juridiske punkt / linjer og påskrift

Koplingen mellom planområde og andre planobjekter ivaretas ved å bruke kombinasjonen nasjonalarealplanId og vertikalnivå som koblingsnøkkel, se Figur 3 og 8. Planobjektene i dette kapittelet arver denne nøkkelen fra «Kobling_PunktLinje».

Figur 8 Juridiske punkt/linjer og påskrift

Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema

Er ikke tatt inn her, se SOSI-format realiseringen i kap 4.3.

- 4.2	Rasterbaserte data

- Produktspesifikasjonen beskriver ikke rasterdata.

- 4.3	SOSI-format realisering og ytterligere kriterier

Forklaring til forkortelsene i overskriften:

- Kolonnen merket (-) viser hvor mange ganger en egenskap minst må forkomme (minimumskardinalitet).

- Kolonnen merket (+) viser hvor mange ganger en egenskap maksimalt kan forekomme (maksimumskardinalitet)

- Dersom det i (-)-kolonnen står B, betyr det at minimumskardinalitet er betinget. Betingelsen er gitt i kolonnen Restriksjon.

Objekttypene er organisert i fire grupper (jf. Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister, del 1, kap. 1.7.1, figur 1.32):

- Planområde (kap. 4.3.1)

- Arealformål (kap. 4.3.2)

- Bestemmelser/hensyn (kap. 4.3.3)

- Juridiske punkt og linjer og påskrift (kap. 4.3.4)

Planområde

        - RpGrense

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

grense for regulerings- og bebyggelsesplan/områderegulering eller detaljregulering (pbl. §§ 12-1, 12-2 og 12-3)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| Plan 4.5.2 |  | ..OBJTYPE | RpGrense |  | 1 | 1 |  |
| GenerelleTyper 4.5 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | posisjonskvalitet | ..KVALITET |  | * | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | målemetode | ...MÅLEMETODE |  | H2 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | nøyaktighet | ...NØYAKTIGHET |  | H6 | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | identifikasjon | ..IDENT |  | * | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | lokalId | ...LOKALID |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | navnerom | ...NAVNEROM |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | versjonId | …VERSJONID |  | T100 | 0 | 1 |  |

Avgrenser

RpOmråde

        - RpOmråde

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

område for regulerings- og bebyggelsesplan/områderegulering, eller detaljregulering, jf. pbl. §§ 12-1, 12-2 og 12-3

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | FLATE |  |  |  |  |  |
| Plan 4.5.2 |  | ..OBJTYPE | RpOmråde |  | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Bare ett av subelementene LANDKODE eller KOMM skal benyttes |
| ABAS 4.5.2 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 | LANDKODE skal bare benyttes på planer vedtatt av departementet |
| ABAS 4.5.2 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | plantype | ..PLANTYPE | 31, 34, 35 | H2 | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | planstatus | ..PLANSTAT |  | H1 | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | vertikalnivå | ..VERTNIV |  | H1 | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | lovreferanseType | ..LOVREFERANSE | 6 | H1 | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | planbestemmelse | ..PLANBEST | 1,2,3,4 | H1 | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | plannavn | ..PLANNAVN |  | T120 | 0 | 1 | Ikke påkrevet for PLANSTAT 1 |
| Plan 4.5.2 | ikrafttredelsesdato | ..IKRAFT |  | DATO | 0 | 1 | Ikke påkrevet for PLANSTAT 1 og 2 |
| Plan 4.5.2 | lovreferanseBeskrivelse | ..LOVREFBESKRIVELSE |  | T120 | 0 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | forslagsstillerType | ..FORSLAGSSTILLERTYPE |  | H1 | 0 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | vedtakEndeligPlanDato | ..VEDTAKENDELIGPLANDATO |  | DATO | 0 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | kunngjøringsdato | ..KUNNGJØRINGSDATO |  | DATO | 0 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | opprinnelig planID | ..OPPRINNELIGPLANID |  | T16 | 0 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | opprinnelig administrativ enhet | ..OPPRINNELIGADMINISTRATIVENHET |  | T4 | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | prosesshistorie | ..PROSESS_HISTORIE |  | T255 | 0 | N |  |
| Generelle typer 4.5 | informasjon | ..INFORMASJON |  | T255 | 0 | N |  |
| Generelle typer 4.5 | link | ..LINK |  | T255 | 0 | N | Kan brukes som peker til tilhørende dokumenter, for eksempel til dokumenter som inneholder planbestemmelser. |
| Generelle typer 4.5 | identifikasjon | ..IDENT |  | * | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | lokalId | ...LOKALID |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | navnerom | ...NAVNEROM |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | versjonId | …VERSJONID |  | T100 | 0 | 1 |  |

Avgrenses av

RpGrense

Eksempel på RpOmråde med RpGrense

Eksempel på RpOmråde med RpGrense

Eksempel på SOSI-koding:

.KURVE 1

..OBJTYPE RpGrense

..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO 20100519

.FLATE 2

..OBJTYPE RpOmråde

..NASJONALAREALPLANID

…KOMM 0713

…PLANID  20090001

..PLANTYPE 35

..PLANSTAT 2

..PLANBEST 1

..LOVREFERANSE 6

..VERTNIV 2

Arealformål

        - RpArealformålOmråde

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

område med arealformål i reguleringsplan (pbl. § 12-5)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | FLATE |  |  |  |  |  |
| Plan 4.5.2 |  | ..OBJTYPE | RpArealformålOmråde |  | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Bare ett av subelementene LANDKODE eller KOMM skal benyttes |
| ABAS 4.5.2 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 | LANDKODE skal bare benyttes på planer vedtatt av departementet |
| ABAS 4.5.2 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | arealformål | ..RPAREALFORMÅL | Se kodeliste | H4 | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | vertikalnivå | ..VERTNIV |  | H1 | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | eierformType | ..EIERFORM |  | H1 | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | utnytting | ..UTNYTT |  | * | 0 | N |  |
| Plan 4.5.2 | utnyttingstype | ...UTNTYP | 10, 11, 15, 16, 17, 18 | H2 | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | utnyttingstall | ...UTNTALL |  | D10 | 0 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | utnyttingstall_minimum | ...UTNTALL_MIN |  | D10 | 0 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | beskrivelse | ..BESKRIVELSE |  | T120 | 0 | 1 | Beskrivelse er påkrevet om arealformål er blant følgende verdier: 1169, 1390, 1490, 1500, 1560, 1590, 1690, 1800, 1900, 2061 ,2180, 2190, 2800, 2900, 3800, 3900, 4010, 4800, 5900, 6800, 6900 For andre arealformål er beskrivelse IKKE tillatt. |
| Plan 4.5.2 | feltbetegnelse | ..FELTNAVN |  | T20 | 1 | 1 | Påkrevet for planer vedtatt etter 01.07.2018 |
| Plan 4.5.2 | uteoppholdsareal | ..UTEAREAL |  | H3 | 0 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | byggverkbestemmelse | ..BYGGVERK |  | H1 | 0 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | avkjørselsbestemmelse | ..AVKJ |  | H1 | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | identifikasjon | ..IDENT |  | * | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | lokalId | ...LOKALID |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | navnerom | ...NAVNEROM |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | versjonId | …VERSJONID |  | T100 | 0 | 1 |  |

Avgrenses av

RpFormålGrense

Eksempel på reguleringsplan med formålsområder

Eksempel på SOSI-koding:

.KURVE 7:

..OBJTYPE RpFormålGrense

..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO 20100514

..KVALITET 82

.FLATE 62:

..OBJTYPE RpArealformålOmråde

..NASJONALAREALPLANID

…KOMM 0713

…PLANID  20090001

..RPAREALFORMÅL 3040

..EIERFORM 1

..FELTNAVN F1

..VERTNIV 2

        - RpFormålGrense

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

grense for reguleringsformål i regulerings- og bebyggelsesplan/områderegulering og detaljregulering (pbl. § 12-5)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| Plan 4.5.2 |  | ..OBJTYPE | RpFormålGrense |  | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | posisjonskvalitet | ..KVALITET |  | * | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | målemetode | ...MÅLEMETODE |  | H2 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | nøyaktighet | ...NØYAKTIGHET |  | H6 | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | identifikasjon | ..IDENT |  | * | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | lokalId | ...LOKALID |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | navnerom | ...NAVNEROM |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | versjonId | …VERSJONID |  | T100 | 0 | 1 |  |

Avgrenser

RpArealformålOmråde

Bestemmelser/hensyn

- 4.3.3.1	PblMidlByggAnleggGrense

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

grense for bestemmelsesområde for midlertidig bygge- og anleggsområde, jfr. pbl. § 12-7 nr. 1.

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| Plan 4.5.2 |  | ..OBJTYPE | PblMidlByggAnleggGrense |  | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | posisjonskvalitet | ..KVALITET |  | * | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | målemetode | ...MÅLEMETODE |  | H2 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | nøyaktighet | ...NØYAKTIGHET |  | H6 | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | identifikasjon | ..IDENT |  | * | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | lokalId | ...LOKALID |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | navnerom | ...NAVNEROM |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | versjonId | …VERSJONID |  | T100 | 0 | 1 |  |

Avgrenser

PblMidlByggAnleggOmråde

- 4.3.3.2	PblMidlByggAnleggOmråde

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

Midlertidig bygge- og anleggsområde er i utgangspunktet et bestemmelsesområde, men av hensyn til å kunne forvalte området uavhengig av resten av planen, håndteres det som et eget objekt. Hjemmel for bruk av areal til ulike formål over tid er pbl. § 12-7 nr. 1 om bruk av arealer. I planens bestemmelser skal det klart angis hvilken hendelse eller hvilket tidspunkt det midlertidige bygge- og anleggsområdet opphører. Når det midlertidige bygge- og anleggsområdet har opphørt, skal det ikke lenger inngå i planen.

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | FLATE |  |  |  |  |  |
| Plan 4.5.2 |  | ..OBJTYPE | PblMidlByggAnleggOmråde |  | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Bare ett av subelementene LANDKODE eller KOMM skal benyttes |
| ABAS 4.5.2 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 | LANDKODE skal bare benyttes på planer vedtatt av departementet |
| ABAS 4.5.2 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
|  | bestemmelseOmrådeNavn | ..BESTEMMELSEOMRNAVN |  | T20 | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | saksnummer | ..SAKSNUMMER | * | * | 0 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | saksår | ...SAKSÅR |  | H4 | 1 | 1 |  |
|  | sakssekvensnummer | ...SAKSSEKVENSNUMMER |  | H6 | 1 | 1 |  |
|  | avgjørelsesdato | ..AVGJDATO |  | DATO | 1 | 1 |  |
|  | GyldigTilDato | ..GYLDIGTILDATO |  | DATO | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | vertikalnivå | ..VERTNIV |  | H1 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | identifikasjon | ..IDENT |  | * | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | lokalId | ...LOKALID |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | navnerom | ...NAVNEROM |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | versjonId | …VERSJONID |  | T100 | 0 | 1 |  |

Avgrenses av

PblMidlByggAnleggGrense

Figur 1. Eksempel på midlertidig bygge- og anleggsområde.

        - RpAngittHensynGrense

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

grense for hensynssone i reguleringsplan (pbl § 12-6, jf. § 11-8)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| Plan 4.5.2 |  | ..OBJTYPE | RpAngittHensynGrense |  | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | posisjonskvalitet | ..KVALITET |  | * | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | målemetode | ...MÅLEMETODE |  | H2 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | nøyaktighet | ...NØYAKTIGHET |  | H6 | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | identifikasjon | ..IDENT |  | * | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | lokalId | ...LOKALID |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | navnerom | ...NAVNEROM |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | versjonId | …VERSJONID |  | T100 | 0 | 1 |  |

Avgrenser

RpAngittHensynSone

        - RpAngittHensynSone

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

områder med hensynssone i reguleringsplan (pbl. § 12-6, jf. § 11-8)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | FLATE |  |  |  |  |  |
| Plan 4.5.2 |  | ..OBJTYPE | RpAngittHensynSone |  | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Bare ett av subelementene LANDKODE eller KOMM skal benyttes |
| ABAS 4.5.2 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 | LANDKODE skal bare benyttes på planer vedtatt av departementet |
| ABAS 4.5.2 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | angitthensyn | ..RPANGITTHENSYN | 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590 | H3 | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | hensynSonenavn | ..HENSYNSONENAVN |  | T10 | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | beskrivelse | ..BESKRIVELSE |  | T120 | 0 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | vertikalnivå | ..VERTNIV |  | H1 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | identifikasjon | ..IDENT |  | * | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | lokalId | ...LOKALID |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | navnerom | ...NAVNEROM |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | versjonId | …VERSJONID |  | T100 | 0 | 1 |  |

Avgrenses av

RpAngittHensynGrense

Eksempel på bruk av RpAngittHensynSone (skrå-skravering)

Eksempel på SOSI-koding:

.KURVE 4:

..OBJTYPE RpAngittHensynGrense

.. FØRSTEDIGITALISERINGSDATO 20100308

..OPPDATERINGSDATO 20100508

..KVALITET 82

.FLATE 5:

..OBJTYPE RpAngittHensynSone

..NASJONALAREALPLANID

…KOMM 0713

…PLANID  20090001

..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO 20100308

..OPPDATERINGSDATO 20100508

..RPANGITTHENSYN 570

..HENSYNSONENAVN H570_1

..VERTNIV 2

        - RpBestemmelseGrense

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

grense for bestemmelse illustrert på kart (pbl. § 12-7 nr. 1 til 14)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| Plan 4.5.2 |  | ..OBJTYPE | RpBestemmelseGrense |  | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | posisjonskvalitet | ..KVALITET |  | * | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | målemetode | ...MÅLEMETODE |  | H2 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | nøyaktighet | ...NØYAKTIGHET |  | H6 | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | identifikasjon | ..IDENT |  | * | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | lokalId | ...LOKALID |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | navnerom | ...NAVNEROM |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | versjonId | …VERSJONID |  | T100 | 0 | 1 |  |

Avgrenser

RpBestemmelseOmråde

        - RpBestemmelseOmråde

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

område for bestemmelse illustrert på kart (pbl. § 12-7 nr. 1 til 14)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | FLATE |  |  |  |  |  |
| Plan 4.5.2 |  | ..OBJTYPE | RpBestemmelseOmråde |  | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Bare ett av subelementene LANDKODE eller KOMM skal benyttes |
| ABAS 4.5.2 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 | LANDKODE skal bare benyttes på planer vedtatt av departementet |
| ABAS 4.5.2 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | bestemmelseOmrådeNavn | ..BESTEMMELSEOMRNAVN |  | T20 | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | rpBestemmelseHjemmel | ..RPBESTEMMELSEHJEMMEL |  | H2 | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | vertikalnivå | ..VERTNIV |  | H1 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | identifikasjon | ..IDENT |  | * | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | lokalId | ...LOKALID |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | navnerom | ...NAVNEROM |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | versjonId | …VERSJONID |  | T100 | 0 | 1 |  |

Avgrenses av

RpBestemmelseGrense

Eksempel på bruk av RpBestemmelseOmråde

Eksempel på SOSI-koding:

.BUEP 31:

..OBJTYPE RpBestemmelseGrense

..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO 20100514

..KVALITET 82

.FLATE 71:

..OBJTYPE RpBestemmelseOmråde

..NASJONALAREALPLANID

…KOMM 0713

…PLANID  20090001

..BESTEMMELSEOMRNAVN #1

..RPBESTEMMELSEHJEMMEL 2

..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO 20100514

..VERTNIV 2

Når et areal skal brukes til midlertidig bygge- og anleggsområde, markerer man denne midlertidige bruken av arealet over arealformålet som skal ha mer varig karakter. (se også produktspesifikasjon: Del 1 – Veileder for framstilling av arealplaner)

        - RpBåndleggingGrense

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

grense for hensynssone for båndlegging i reguleringsplan (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav d)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| Plan 4.5.2 |  | ..OBJTYPE | RpBåndleggingGrense |  | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | posisjonskvalitet | ..KVALITET |  | * | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | målemetode | ...MÅLEMETODE |  | H2 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | nøyaktighet | ...NØYAKTIGHET |  | H6 | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | identifikasjon | ..IDENT |  | * | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | lokalId | ...LOKALID |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | navnerom | ...NAVNEROM |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | versjonId | …VERSJONID |  | T100 | 0 | 1 |  |

Avgrenser

RpBåndleggingSone

        - RpBåndleggingSone

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

område for hensynssone for båndlegging i reguleringsplan (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav d)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | FLATE |  |  |  |  |  |
| Plan 4.5.2 |  | ..OBJTYPE | RpBåndleggingSone |  | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Bare ett av subelementene LANDKODE eller KOMM skal benyttes |
| ABAS 4.5.2 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 | LANDKODE skal bare benyttes på planer vedtatt av departementet |
| ABAS 4.5.2 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | båndlegging | ..RPBÅNDLEGGING | 710, 720, 730, 735, 740, 750 | H3 | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | båndlagtFremTil | ..BÅNDLAGTFREMTIL |  | DATO | 0 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | hensynSonenavn | ..HENSYNSONENAVN |  | T10 | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | beskrivelse | ..BESKRIVELSE |  | T120 | 0 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | vertikalnivå | ..VERTNIV |  | H1 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | identifikasjon | ..IDENT |  | * | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | lokalId | ...LOKALID |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | navnerom | ...NAVNEROM |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | versjonId | …VERSJONID |  | T100 | 0 | 1 |  |

Avgrenses av

RpBåndleggingGrense

Eksempel på bruk av RpBåndleggingSone (kryss-skravert)

Eksempel på SOSI-koding:

.KURVE 1:

..OBJTYPE RpBåndleggingGrense

..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO 20100515

..KVALITET 82

.FLATE 2:

..OBJTYPE RpBåndleggingSone

..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO 20100515

..RPBÅNDLEGGING 740

..HENSYNSONENAVN H740_3

..NASJONALAREALPLANID

…KOMM 0713

…PLANID  20090001

..VERTNIV 2

        - RpDetaljeringGrense

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

grense for videreføring av reguleringsplan (pbl. § 11-8 tredje ledd bokstav f, jf. § 12-6)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| Plan 4.5.2 |  | ..OBJTYPE | RpDetaljeringGrense |  | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | posisjonskvalitet | ..KVALITET |  | * | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | målemetode | ...MÅLEMETODE |  | H2 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | nøyaktighet | ...NØYAKTIGHET |  | H6 | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | identifikasjon | ..IDENT |  | * | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | lokalId | ...LOKALID |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | navnerom | ...NAVNEROM |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | versjonId | …VERSJONID |  | T100 | 0 | 1 |  |

Avgrenser

RpDetaljeringSone

        - RpDetaljeringSone

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

videreføring av reguleringsplan (pbl. § 11-8 tredje ledd bokstav f, jf. § 12-6). Kan kun benyttes i områderegulering.

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | FLATE |  |  |  |  |  |
| Plan 4.5.2 |  | ..OBJTYPE | RpDetaljeringSone |  | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Bare ett av subelementene LANDKODE eller KOMM skal benyttes |
| ABAS 4.5.2 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 | LANDKODE skal bare benyttes på planer vedtatt av departementet |
| ABAS 4.5.2 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | detaljering | ..RPDETALJERING | 910 | H3 | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | hensynSonenavn | ..HENSYNSONENAVN |  | T10 | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | beskrivelse | ..BESKRIVELSE |  | T120 | 0 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | vertikalnivå | ..VERTNIV |  | H1 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | identifikasjon | ..IDENT |  | * | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | lokalId | ...LOKALID |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | navnerom | ...NAVNEROM |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | versjonId | …VERSJONID |  | T100 | 0 | 1 |  |

Avgrenses av

RpDetaljeringGrense

Eksempel på bruk av detaljeringssone som kun kan benyttes i områderegulering. (med horisontal-skravur)

Eksempel på SOSI-koding:

.KURVE 5:

..OBJTYPE RpDetaljeringGrense

..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO 20100308

..KVALITET 8

.FLATE 47:

..OBJTYPE RpDetaljeringSone

..NASJONALAREALPLANID

…KOMM 0713

…PLANID  20090001

..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO 20100308

..RPDETALJERING 910

..HENSYNSONENAVN H910_2

..VERTNIV 2

        - RpFareGrense

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

grense for fare i regulerings- og bebyggelsesplan/områderegulering og detaljregulering (pbl. § 12-5)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| Plan 4.5.2 |  | ..OBJTYPE | RpFareGrense |  | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | posisjonskvalitet | ..KVALITET |  | * | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | målemetode | ...MÅLEMETODE |  | H2 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | nøyaktighet | ...NØYAKTIGHET |  | H6 | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | identifikasjon | ..IDENT |  | * | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | lokalId | ...LOKALID |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | navnerom | ...NAVNEROM |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | versjonId | …VERSJONID |  | T100 | 0 | 1 |  |

Avgrenser

RpFareSone

        - RpFareSone

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

område for hensynssone faresone (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav a)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | FLATE |  |  |  |  |  |
| Plan 4.5.2 |  | ..OBJTYPE | RpFareSone |  | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Bare ett av subelementene LANDKODE eller KOMM skal benyttes |
| ABAS 4.5.2 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 | LANDKODE skal bare benyttes på planer vedtatt av departementet |
| ABAS 4.5.2 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | fare | ..RPFARE | 310, 320, 330, 350, 360, 370, 380, 390 | H3 | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | hensynSonenavn | ..HENSYNSONENAVN |  | T10 | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | beskrivelse | ..BESKRIVELSE |  | T120 | 0 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | vertikalnivå | ..VERTNIV |  | H1 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | identifikasjon | ..IDENT |  | * | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | lokalId | ...LOKALID |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | navnerom | ...NAVNEROM |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | versjonId | …VERSJONID |  | T100 | 0 | 1 |  |

Avgrenses av

RpFareGrense

Eksempel på bruk av RpFareOmråde

Eksempel på SOSI-koding:

.KURVE 8:

..OBJTYPE RpFareGrense

..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO 20091008

..KVALITET 82

.FLATE 47:

..OBJTYPE RpFareSone

..NASJONALAREALPLANID

…KOMM 0713

…PLANID  20090001

..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO 20091008

..RPFARE 310

..HENSYNSONENAVN H310_3

..VERTNIV 2

        - RpGjennomføringGrense

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

grense for hensynssone for gjennomføringssone i reguleringsplan (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav e)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| Plan 4.5.2 |  | ..OBJTYPE | RpGjennomføringGrense |  | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | Oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | Posisjonskvalitet | ..KVALITET |  | * | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | Målemetode | ...MÅLEMETODE |  | H2 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | Nøyaktighet | ...NØYAKTIGHET |  | H6 | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | identifikasjon | ..IDENT |  | * | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | lokalId | ...LOKALID |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | navnerom | ...NAVNEROM |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | versjonId | …VERSJONID |  | T100 | 0 | 1 |  |

Avgrenser

RpGjennomføringSone

        - RpGjennomføringSone

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

område for hensynssone for gjennomføringssone i reguleringsplan (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav e)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | FLATE |  |  |  |  |  |
| Plan 4.5.2 |  | ..OBJTYPE | RpGjennomføringSone |  | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Bare ett av subelementene LANDKODE eller KOMM skal benyttes |
| ABAS 4.5.2 | Landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 | LANDKODE skal bare benyttes på planer vedtatt av departementet |
| ABAS 4.5.2 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | Gjennomføring | ..RPGJENNOMFØRING | 810, 820, 830 | H3 | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | hensynSonenavn | ..HENSYNSONENAVN |  | T10 | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | Beskrivelse | ..BESKRIVELSE |  | T120 | 0 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | Vertikalnivå | ..VERTNIV |  | H1 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | identifikasjon | ..IDENT |  | * | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | lokalId | ...LOKALID |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | navnerom | ...NAVNEROM |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | versjonId | …VERSJONID |  | T100 | 0 | 1 |  |

Avgrenses av

RpGjennomføringGrense

Eksempel på bruk av RpGjennomføringSone

Eksempel på SOSI-koding:

.BUEP 31:

..OBJTYPE RpGjennomføringGrense

..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO 20091008

..KVALITET 82

.FLATE 52:

..OBJTYPE RpGjennomføringSone

..NASJONALAREALPLANID

…KOMM 0713

…PLANID  20090001

..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO 20091008

..RPGJENNOMFØRING 820

..HENSYNSONENAVN H820_1

..VERTNIV 2

        - RpInfrastrukturGrense

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

grense for hensynssone med særlige krav til infrastruktur i reguleringsplan (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav b)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| Plan 4.5.2 |  | ..OBJTYPE | RpInfrastrukturGrense |  | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | posisjonskvalitet | ..KVALITET |  | * | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | målemetode | ...MÅLEMETODE |  | H2 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | nøyaktighet | ...NØYAKTIGHET |  | H6 | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | identifikasjon | ..IDENT |  | * | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | lokalId | ...LOKALID |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | navnerom | ...NAVNEROM |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | versjonId | …VERSJONID |  | T100 | 0 | 1 |  |

Avgrenser

RpInfrastrukturSone

        - RpInfrastrukturSone

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

område for hensynssone med særlige krav til infrastruktur i reguleringsplan (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav b)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | FLATE |  |  |  |  |  |
| Plan 4.5.2 |  | ..OBJTYPE | RpInfrastrukturSone |  | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Bare ett av subelementene LANDKODE eller KOMM skal benyttes |
| ABAS 4.5.2 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 | LANDKODE skal bare benyttes på planer vedtatt av departementet |
| ABAS 4.5.2 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | infrastruktur | ..RPINFRASTRUKTUR | 410, 430, 440, 450 | H3 | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | hensynSonenavn | ..HENSYNSONENAVN |  | T10 | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | beskrivelse | ..BESKRIVELSE |  | T120 | 0 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | vertikalnivå | ..VERTNIV |  | H1 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | identifikasjon | ..IDENT |  | * | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | lokalId | ...LOKALID |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | navnerom | ...NAVNEROM |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | versjonId | …VERSJONID |  | T100 | 0 | 1 |  |

Avgrenses av

RpInfrastrukturGrense

Eksempel på bruk av RpInfrastrukturSone

Eksempel på SOSI-koding:

.KURVE 41:

..OBJTYPE RpInfrastrukturGrense

..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO 20091008

..KVALITET 82

.FLATE 82:

..OBJTYPE RpInfrastrukturSone

..NASJONALAREALPLANID

…KOMM 0713

…PLANID  20090001

..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO 20091008

..RPINFRASTRUKTUR 410

..HENSYNSONENAVN H410_1

..VERTNIV 2

        - RpSikringGrense

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

grense for hensynssone for sikringssone i reguleringsplan (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav a)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| Plan 4.5.2 |  | ..OBJTYPE | RpSikringGrense |  | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | posisjonskvalitet | ..KVALITET |  | * | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | målemetode | ...MÅLEMETODE |  | H2 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | nøyaktighet | ...NØYAKTIGHET |  | H6 | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | identifikasjon | ..IDENT |  | * | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | lokalId | ...LOKALID |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | navnerom | ...NAVNEROM |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | versjonId | …VERSJONID |  | T100 | 0 | 1 |  |

Avgrenser

RpSikringSone

        - RpSikringSone

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

område for hensynssone for sikringssone i reguleringsplan (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav a)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | FLATE |  |  |  |  |  |
| Plan 4.5.2 |  | ..OBJTYPE | RpSikringSone |  | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Bare ett av subelementene LANDKODE eller KOMM skal benyttes |
| ABAS 4.5.2 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 | LANDKODE skal bare benyttes på planer vedtatt av departementet |
| ABAS 4.5.2 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | sikring | ..RPSIKRING | 110, 120, 130, 140, 190 | H3 | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | hensynSonenavn | ..HENSYNSONENAVN |  | T10 | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | beskrivelse | ..BESKRIVELSE |  | T120 | 0 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | vertikalnivå | ..VERTNIV |  | H1 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | identifikasjon | ..IDENT |  | * | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | lokalId | ...LOKALID |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | navnerom | ...NAVNEROM |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | versjonId | …VERSJONID |  | T100 | 0 | 1 |  |

Avgrenses av

RpSikringGrense

Eksempel på RpSikringSone: Veikryss med frisiktsoner

Eksempel på SOSI-koding:

.KURVE 30:

..OBJTYPE RpSikringGrense

..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO 20100514

..KVALITET 82

.FLATE 72:

..OBJTYPE RpSikringSone

..NASJONALAREALPLANID

…KOMM 0713

…PLANID  20090001

..RPSIKRING 140

..HENSYNSONENAVN H140_8

..VERTNIV 2

        - RpStøyGrense

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

grense for hensynssone for støyssone i reguleringsplan (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav a)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| Plan 4.5.2 |  | ..OBJTYPE | RpStøyGrense |  | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | posisjonskvalitet | ..KVALITET |  | * | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | målemetode | ...MÅLEMETODE |  | H2 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | nøyaktighet | ...NØYAKTIGHET |  | H6 | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | identifikasjon | ..IDENT |  | * | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | lokalId | ...LOKALID |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | navnerom | ...NAVNEROM |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | versjonId | …VERSJONID |  | T100 | 0 | 1 |  |

Avgrenser

RpStøySone

        - RpStøySone

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

område for hensynssone for støysone i reguleringsplan (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav a)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | FLATE |  |  |  |  |  |
| Plan 4.5.2 |  | ..OBJTYPE | RpStøySone |  | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Bare ett av subelementene LANDKODE eller KOMM skal benyttes |
| ABAS 4.5.2 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 | LANDKODE skal bare benyttes på planer vedtatt av departementet |
| ABAS 4.5.2 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | støy | ..RPSTØY | 210, 220, 230, 290 | H3 | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | hensynSonenavn | ..HENSYNSONENAVN |  | T10 | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | beskrivelse | ..BESKRIVELSE |  | T120 | 0 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | vertikalnivå | ..VERTNIV |  | H1 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | identifikasjon | ..IDENT |  | * | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | lokalId | ...LOKALID |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | navnerom | ...NAVNEROM |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | versjonId | …VERSJONID |  | T100 | 0 | 1 |  |

Avgrenses av

RpStøyGrense

Eksempel på RpStøySone

Eksempel på SOSI-koding:

.KURVE 34:

..OBJTYPE RpStøyGrense

..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO 20100514

..KVALITET 82

.FLATE 72:

..OBJTYPE RpStøySone

..NASJONALAREALPLANID

…KOMM 0713

…PLANID  20090001

..RPSTØY 210

..HENSYNSONENAVN H210_14

..VERTNIV 2

      - Juridiske punkt, linjer og påskrift

        - RpJuridiskLinje

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

linje for juridisk bindende tilleggsinformasjon (pbl. §§ 12-2, 12-3, 12-5 og 12-7)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE,BUEP |  |  |  |  |  |
| Plan 4.5.2 |  | ..OBJTYPE | RpJuridiskLinje |  | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Bare ett av subelementene LANDKODE eller KOMM skal benyttes |
| ABAS 4.5.2 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 | LANDKODE skal bare benyttes på planer vedtatt av departementet |
| ABAS 4.5.2 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | juridisklinje | ..RPJURLINJE |  | H4 | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | vertikalnivå | ..VERTNIV |  | H1 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | posisjonskvalitet | ..KVALITET |  | * | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | målemetode | ...MÅLEMETODE |  | H2 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | nøyaktighet | ...NØYAKTIGHET |  | H6 | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | identifikasjon | ..IDENT |  | * | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | lokalId | ...LOKALID |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | navnerom | ...NAVNEROM |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | versjonId | …VERSJONID |  | T100 | 0 | 1 |  |

Eksempel på RpJuridiskLinje

Eksempel på SOSI-koding:

.KURVE 60:

Byggegrense

..OBJTYPE RpJuridiskLinje

..NASJONALAREALPLANID

…KOMM 0713

…PLANID  20090001

..RPJURLINJE 1211

..KVALITET 82

..VERTNIV 2

        - RpJuridiskPunkt

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

punkt for juridisk bindende tilleggsinformasjon (pbl. §§ 12-2, 12-3, 12-5, og 12-7)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | SYMBOL,PUNKT |  |  |  |  |  |
| Plan 4.5.2 |  | ..OBJTYPE | RpJuridiskPunkt |  | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Bare ett av subelementene LANDKODE eller KOMM skal benyttes |
| ABAS 4.5.2 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 | LANDKODE skal bare benyttes på planer vedtatt av departementet |
| ABAS 4.5.2 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | juridiskpunkt | ..RPJURPUNKT |  | H4 | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | vertikalnivå | ..VERTNIV |  | H1 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | posisjonskvalitet | ..KVALITET |  | * | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | målemetode | ...MÅLEMETODE |  | H2 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | nøyaktighet | ...NØYAKTIGHET |  | H6 | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | identifikasjon | ..IDENT |  | * | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | lokalId | ...LOKALID |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | navnerom | ...NAVNEROM |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | versjonId | …VERSJONID |  | T100 | 0 | 1 |  |

Eksempel på RpJuridiskPunkt

Eksempel på SOSI-koding:

.SYMBOL 68:

Avkjørsler

..OBJTYPE RpJuridiskPunkt

..NASJONALAREALPLANID

…KOMM 0713

…PLANID  20090001

..KVALITET 82

..RPJURPUNKT 1242

..VERTNIV 2

        - RpPåskrift

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

supplerende tekst til områderegulering og detaljregulering (pbl. §§ 12-2, 12-3, 12-5 og 12-7).

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | TEKST,PUNKT |  |  |  |  |  |
| Plan 4.5.2 |  | ..OBJTYPE | RpPåskrift |  | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Bare ett av subelementene LANDKODE eller KOMM skal benyttes |
| ABAS 4.5.2 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 | LANDKODE skal bare benyttes på planer vedtatt av departementet |
| ABAS 4.5.2 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | vertikalnivå | ..VERTNIV |  | H1 | 1 | 1 |  |
| GEN 4.0 | generellTekststreng | ..STRENG |  | T70 | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | påskriftType | ..RPPÅSKRIFTTYPE |  | H1 | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | posisjonskvalitet | ..KVALITET |  | * | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | målemetode | ...MÅLEMETODE |  | H2 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | nøyaktighet | ...NØYAKTIGHET |  | H6 | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | identifikasjon | ..IDENT |  | * | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | lokalId | ...LOKALID |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | navnerom | ...NAVNEROM |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | versjonId | …VERSJONID |  | T100 | 0 | 1 |  |

Eksempel på RpPåskrift

Eksempel på SOSI-koding:

.TEKST 5:

..OBJTYPE RpPåskrift

..NASJONALAREALPLANID

…KOMM 0713

…PLANID  20090001

..STRENG K/I

..RPPÅSKRIFTTYPE 2

..VERTNIV 2

        - RpRegulertHøyde

Definisjon fra SOSI generell objektkatalog

linje for bestemmelse om regulert høyde (bestemmelse om utforming illustrert på kart, pbl. § 12-7 nr. 1)

| Definert i standard | Egenskapsnavn | SOSI-navn | Verdi | Datatype | - | + | Restriksjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geometri | KURVE |  |  |  |  |  |
| Plan 4.5.2 |  | ..OBJTYPE | RpRegulertHøyde |  | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | nasjonalArealPlanId | ..NASJONALAREALPLANID |  | * | 1 | 1 | Bare ett av subelementene LANDKODE eller KOMM skal benyttes |
| ABAS 4.5.2 | landkode | ...LANDKODE | NO | T2 | 0 | 1 | LANDKODE skal bare benyttes på planer vedtatt av departementet |
| ABAS 4.5.2 | kommunenummer | ...KOMM |  | H4 | 0 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | planidentifikasjon | ...PLANID |  | T16 | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | bestemmelse om høydeverdier gitt i planbestemmelser | ..HØYDEFRAPLANBEST |  | * | 1 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | regulertHøyde | ...REGULERTHØYDE |  | D7.2 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | høyde-Referanse | ...HØYDE-REF |  | T6 | 0 | 1 |  |
| Plan 4.5.2 | vertikalnivå | ..VERTNIV |  | H1 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | førsteDigitaliseringsdato | ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | oppdateringsdato | ..OPPDATERINGSDATO |  | DATOTID | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | posisjonskvalitet | ..KVALITET |  | * | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | målemetode | ...MÅLEMETODE |  | H2 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | nøyaktighet | ...NØYAKTIGHET |  | H6 | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | identifikasjon | ..IDENT |  | * | 0 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | lokalId | ...LOKALID |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | navnerom | ...NAVNEROM |  | T100 | 1 | 1 |  |
| Generelle typer 4.5 | versjonId | …VERSJONID |  | T100 | 0 | 1 |  |

Eksempel på RpRegulertHøyde

(Regulert høyde referer til mønehøyden på et hus)

Eksempel på SOSI-koding:

.KURVE 4:

..OBJTYPE RpRegulertHøyde

..NASJONALAREALPLANID

…KOMM 0713

…PLANID  20090001

..REGULERTHØYDE 128.5

..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO 20091008

..KVALITET 82

..VERTNIV 2

      - Basisegenskaper

        - avkjørselsbestemmelse AVKJ

(Kilde: Plan 4.5.2) planbestemmelse om avkjørsel (pbl. § 12-7 nr. 7, jf. 11-10 nr. 4)

Merknad: Angir om avkjørsel til formålsområde tillates eller ikke tillates, eller om det i plan / bestemmelser er tillatt avkjørsel via annet formål enn vei (via gangvei, turvei e.l.).  I sistnevnte situasjon knyttes egenskapen til det formålsområde det er tillatt å passere

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..AVKJ H1 |  |  |  |
|  | Avkjørsel tillatt |  | 1 |
|  | Avkjørsel ikke tillatt |  | 2 |

        - beskrivelse BESKRIVELSE

(Kilde: Plan 4.5.2) beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, "andre anlegg", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..BESKRIVELSE T120

        - bestemmelseOmrådeNavn BESTEMMELSEOMRNAVN

(Kilde: Plan 4.5.2) planbestemmelse knyttet til navngitt område

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..BESTEMMELSEOMRNAVN T20

        - byggverkbestemmelse BYGGVERK

(Kilde: Plan 4.5.2) planbestemmelse om bygningers plassering, utforming mv. (pbl. §§ 11-10 nr. 1 12-7 nr. 1 og 2)

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..BYGGVERK H1 |  |  |  |
|  | Fastsatt plassering |  | 1 |
|  | Fastsatt høyde |  | 2 |
|  | Fastsatt plassering/høyde |  | 3 |
|  | Fastsatt møneretning |  | 4 |
|  | Fastsatt plassering/møneretning |  | 5 |
|  | Fastsatt plassering/høyde/møneretning |  | 6 |
|  | Fastsatt utforming |  | 7 |

        - båndlagtFremTil BÅNDLAGTFREMTIL

(Kilde: Plan 4.5.2) planbestemmelsen om midlertidig båndlagt i påvente av vedtak etter pbl., eller særlov, med angivelse av hvilke rådighetsbegrensinger som gjelder inntil det er utarbeidet et nytt forvaltningsgrunnlag for arealet (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav d)

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..BÅNDLAGTFREMTIL DATO

        - eierformType EIERFORM

(Kilde: Plan 4.5.2) planbestemmelse om arealet skal brukes av det offentlige, eller være fellesarealer for flere eiendommer (pbl. § 12-7 nr. 14). Annen eierform er standardverdi hvis ikke annet er angitt.

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..EIERFORM H1 |  |  |  |
|  | Offentlig formål |  | 1 |
|  | Felles |  | 2 |
|  | Annen eierform | Hvis ikke 1 eller 2 brukes, må denne brukes | 3 |

        - feltbetegnelse FELTNAVN

(Kilde: Plan 4.5.2) navn/betegnelse på formålstype i reguleringsplan (pbl. § 12-5)

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..FELTNAVN T20

        - forslagsstillerType FORSLAGSSTILLERTYPE

(Kilde: Plan 4.5.2) om forslagsstiller er privat eller offentlig planmyndighet

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..FORSLAGSSTILLERTYPE H1 |  |  |  |
|  | offentlig |  | 1 |
|  | privat |  | 2 |

        - førsteDigitaliseringsdato FØRSTEDIGITALISERINGSDATO

(Kilde: GenerelleTyper 4.5) dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert

Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra datafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet.

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..FØRSTEDIGITALISERINGSDATO DATOTID

        - hensynSonenavn HENSYNSONENAVN

(Kilde: Plan 4.5.2) identifikasjon av hensynssone (pbl. § 12-6, jf. § 11-8)

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..HENSYNSONENAVN T10

        - høyde-Referanse HØYDE-REF

(Kilde:  GenerelleTyper 4.5) referanseflate som er utgangspunktet for høydene

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..HØYDE-REF T6 |  |  |  |
|  | Norsk Null av 2000 | Nytt felles nordisk vertikalt datum, basert på Normaal Amsterdams Peil. | NN2000 |

        - ikrafttredelsesdato IKRAFT

(Kilde: Plan 4.5.2) dato for ikrafttredelse av planer (12-4, 12-12 og 12-13)

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..IKRAFT DATO

        - informasjon INFORMASJON

(Kilde: Generelle typer 4.5) generell opplysning

Merknad:

mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..INFORMASJON T255

        - kommunenummer KOMM

(Kilde: ABAS 4.5.2) kommunenummer i henhold til SSB sin offisielle liste

Merknad:

Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommunenummer benyttes for kobling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer.

Kodelisten er lang og verdiene blir ikke vist her. Se definisjon av egenskapen i ABAS.4.5.2.

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..KOMM T4

        - kunngjøringsdato KUNNGJØRINGSDATO

(Kilde: Plan 4.5.2) dato når endelig vedtatt arealplan eller planbestemmelse ble kunngjort, pbl. §6-4, og 12-12 siste ledd

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..KUNNGJØRINGSDATO DATO

        - landkode LANDKODE

(Kilde: ABAS 4.5.2) alfanumerisk kode for land som forklart i ISO 3166. Landkode benyttes kun for planer vedtatt av departementet.

Lovlige kodeverdier for egenskapen brukt i denne produktspesifikasjonen:

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..LANDKODE T2 |  |  |  |
|  | Norway |  | NO |

        - link LINK

(Kilde: GenerelleTyper 4.5) referanse til et nettsted, globalt

Merknad: URL/URI for aktuelt dokument, bilde, video, etc.

Eksempel:

- Som global lenke: https://www.kartverket.no/geodataarbeid/Standarder/SOSI-standarden-del-1/

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..LINK T255

        - lovreferanseBeskrivelse LOVREFBESKRIVELSE

(Kilde: Plan 4.5.2) tekstlig beskrivelse av hvilken lov planen er vedtatt med hjemmel i

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..LOVREFBESKRIVELSE T120

        - lovreferanseType LOVREFERANSE

(Kilde: Plan 4.5.2) kode for hvilken lov planen er vedtatt etter

Lovlige kodeverdier for egenskapen brukt på objekttypen RpOmråde

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..LOVREFERANSE H1 |  |  |  |
|  | Pbl. 2008 | Plan- og bygningsloven av 2008 | 6 |

        - målemetode MÅLEMETODE

(Kilde: GenerelleTyper 4.5) metode for måling i grunnriss (x, y) og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss

Kodelisten er lang og verdiene blir ikke vist her. Se SOSI del 1, Generelle typer versjon 4.5.

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..MÅLEMETODE H2

4.3.5.21   nøyaktighet NØYAKTIGHET

(Kilde: GenerelleTyper 4.5) punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer

Merknad: oppgitt i cm

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..NØYAKTIGHET H6

        - oppdateringsdato OPPDATERINGSDATO

(Kilde: Generelle typer 4.5) dato som angir datasystemets siste endring på objektet

Merknad: Kan være forskjellig fra datafangstdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen).

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..OPPDATERINGSDATO DATOTID

        - opprinnelig administrativ enhet OPPRINNELIGADMINISTRATIVENHET

(Kilde: Plan 4.5.2) administrativ enhet på opprinnelig plan. Brukes kun dersom planen har fått ny NasjonalArealplanid.

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..OPPRINNELIGADMINISTRATIVENHET T4

        - opprinnelig planID OPPRINNELIGPLANID

(Kilde: Plan 4.5.2) planidentifikasjon for opprinnelig plan.

Merknad: Brukes kun dersom planen har fått ny NasjonalArealplanid.

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..OPPRINNELIGPLANID T16

        - planbestemmelse PLANBEST

(Kilde: Plan 4.5.2) angir om plan har bestemmelser, i så fall om de er egen tekst, og om de er påført plankartet (pbl. §§ 12-6 og 12-7)

Lovlige kodeverdier for egenskapen brukt på objekttypen RpOmråde

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..PLANBEST H1 |  |  |  |
|  | Med bestemmelser som egen tekst |  | 1 |
|  | Uten bestemmelser |  | 2 |
|  | Planbestemmelser fremgår kun av kartet | Planbestemmelser fremgår kun av kartet (byggehøyder m.v.) | 3 |
|  | Planbestemmelser både kart og tekst | Planbestemmelser både på kart og som egen tekst | 4 |

        - planidentifikasjon PLANID

(Kilde: Plan 4.5.2) entydig identifikasjon for en plan innen en kommune eller et fylke (pbl. §§ 6-4, og § 12-1, samt kart- og planforskriften § 9, andre og sjette ledd)

Merknad: I de tilfellene der planidentifikasjon ennå ikke er tildelt en plan, benyttes planidentifikasjon = "Forslag"

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..PLANID T16

        - plannavn PLANNAVN

(Kilde: Plan 4.5.2) planens navn (pbl. §§ 6-4og § 12-1, samt kart- og planforskriften § 9 sjette ledd)

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..PLANNAVN T120

        - planstatus PLANSTAT

(Kilde: Plan 4.5.2) planens behandling samt planens virkning (pbl.   §§ 12-8 til 12-12)

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..PLANSTAT H1 |  |  |  |
|  | Planlegging igangsatt |  | 1 |
|  | Planforslag |  | 2 |

        - plantype PLANTYPE

(Kilde: Plan 4.5.2) type plan (pbl. §§ 12-2,12-3 og 12-14)

Lovlige kodeverdier for egenskapen brukt på objekttypen RpOmråde

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..PLANTYPE H2 |  |  |  |
|  | Mindre reguleringsendring |  | 31 |
|  | Områderegulering |  | 34 |
|  | Detaljregulering |  | 35 |

        - prosesshistorie PROSESS_HISTORIE

(Kilde: Generelle typer 4.5) beskrivelse av de prosesser som dataene er gått gjennom som kan ha betydning for kvaliteten og bruken av dataene

Merknad: Prosesshistorie vil kunne inneholde informasjon om transformasjoner. Hva slags informasjon som angis er ofte gitt i andre standarder, for eksempel kvalitet og kvalitetssikring.

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..PROSESS_HISTORIE T255

        - regulertHøyde REGULERTHØYDE

(Kilde: Plan 4.5.2) tall for kotehøyde ved bestemmelse om regulert høyde (bestemmelse om utforming illustrert på kart, pbl. § 12-7 nr. 1)

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..REGULERTHØYDE D7.2

        - angitthensyn RPANGITTHENSYN

(Kilde: Plan 4.5.2) hensynssone - særlig hensyn med angivelse av interesse (pbl. §12-6, jf. § 11-8 bokstav c)

Lovlige kodeverdier for egenskapen brukt på objekttypen RpAngittHensynSone

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..RPANGITTHENSYN H3 |  |  |  |
|  | Hensyn landbruk |  | 510 |
|  | Hensyn reindrift |  | 520 |
|  | Hensyn friluftsliv |  | 530 |
|  | Hensyn grønnstruktur |  | 540 |
|  | Hensyn landskap |  | 550 |
|  | Bevaring naturmiljø |  | 560 |
|  | Bevaring kulturmiljø |  | 570 |
|  | Randområder til nasjonalpark/landskapsvernområde |  | 580 |
|  | Hensyn for sikring av mineralressurser | Kommunen synliggjør mineralressurser som kan være aktuelle for fremtidig utvinning. | 590 |

        - arealformål RPAREALFORMÅL

(Kilde: Plan 4.5.2) arealformål - formålet må angis nærmere (pbl. § 12-5)

Lovlige kodeverdier for egenskapen brukt på objekttypen RpArealformålOmråde

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Navn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..RPAREALFORMÅL H4 | Bebyggelse og anlegg |  | 1001 |
|  | Boligbebyggelse |  | 1110 |
|  | Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse |  | 1111 |
|  | Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse |  | 1112 |
|  | Boligbebyggelse-blokkbebyggelse |  | 1113 |
|  | Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse |  | 1119 |
|  | Fritidsbebyggelse |  | 1120 |
|  | Fritidsbebyggelse-frittliggende |  | 1121 |
|  | Fritidsbebyggelse-konsentrert |  | 1122 |
|  | Fritidsbebyggelse-blokk |  | 1123 |
|  | Kolonihage |  | 1124 |
|  | Sentrumsformål |  | 1130 |
|  | Kjøpesenter |  | 1140 |
|  | Forretninger |  | 1150 |
|  | Offentlig eller privat tjenesteyting |  | 1160 |
|  | Barnehage |  | 1161 |
|  | Undervisning |  | 1162 |
|  | Forsamlingslokale for religionsutøvelse |  | 1164 |
|  | Administrasjon |  | 1166 |
|  | Kulturinstitusjon | Ny fra 01.07.2018 | 1167 |
|  | Helse-/omsorgsinstitusjon | Ny fra 01.07.2018 | 1168 |
|  | Annen offentlig eller privat tjenesteyting |  | 1169 |
|  | Fritids- og turistformål |  | 1170 |
|  | Utleiehytter |  | 1171 |
|  | Fornøyelsespark eller temapark |  | 1172 |
|  | Campingplass |  | 1173 |
|  | Leirplass |  | 1174 |
|  | Råstoffutvinning |  | 1200 |
|  | Steinbrudd og masseuttak |  | 1201 |
|  | Næringsbebyggelse |  | 1300 |
|  | Kontor |  | 1310 |
|  | Hotell/overnatting |  | 1320 |
|  | Bevertning |  | 1330 |
|  | Industri |  | 1340 |
|  | Lager |  | 1350 |
|  | Bensinstasjon/vegserviceanlegg |  | 1360 |
|  | Annen næring |  | 1390 |
|  | Idrettsanlegg |  | 1400 |
|  | Skianlegg |  | 1410 |
|  | Skiløypetrasé |  | 1420 |
|  | Idrettsstadion |  | 1430 |
|  | Nærmiljøanlegg |  | 1440 |
|  | Golfbane |  | 1450 |
|  | Motorsportanlegg |  | 1460 |
|  | Skytebane |  | 1470 |
|  | Andre idrettsanlegg |  | 1490 |
|  | Andre typer bebyggelse og anlegg |  | 1500 |
|  | Godsterminal |  | 1501 |
|  | Godslager |  | 1502 |
|  | Energianlegg |  | 1510 |
|  | Fjernvarmeanlegg |  | 1520 |
|  | Vindkraftanlegg |  | 1530 |
|  | Vann- og avløpanlegg |  | 1540 |
|  | Vannforsyningsanlegg |  | 1541 |
|  | Avløpsanlegg |  | 1542 |
|  | Renovasjonsanlegg |  | 1550 |
|  | Øvrige kommunaltekniske anlegg |  | 1560 |
|  | Telekommunikasjonsanlegg |  | 1570 |
|  | Småbåtanlegg i sjø og vassdrag | NB! Ny 1. januar 2011 som erstatter tidligere 6730 | 1587 |
|  | Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone | NB! Ny 1. januar 2011 som erstatter tidligere 6740 | 1588 |
|  | Uthus/naust/badehus | NB! Ny 1. januar 2011 som erstatter tidligere 6750 | 1589 |
|  | Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg |  | 1590 |
|  | Uteoppholdsareal |  | 1600 |
|  | Lekeplass |  | 1610 |
|  | Gårdsplass |  | 1620 |
|  | Parsellhage |  | 1630 |
|  | Annet uteoppholdsareal |  | 1690 |
|  | Grav-og urnelund |  | 1700 |
|  | Krematorium |  | 1710 |
|  | Nødvendige bygg og anlegg for grav- og urnelund |  | 1730 |
|  | Kombinert bebyggelse og anleggsformål |  | 1800 |
|  | Bolig/forretning |  | 1801 |
|  | Bolig/forretning/kontor |  | 1802 |
|  | Bolig/tjenesteyting |  | 1803 |
|  | Bolig/kontor |  | 1804 |
|  | Forretning/kontor |  | 1810 |
|  | Forretning/kontor/industri |  | 1811 |
|  | Forretning/industri |  | 1812 |
|  | Forretning/kontor/tjenesteyting |  | 1813 |
|  | Forretning/tjenesteyting |  | 1814 |
|  | Næring/tjenesteyting |  | 1824 |
|  | Kontor/lager |  | 1825 |
|  | Industri/lager |  | 1826 |
|  | Kontor/industri |  | 1830 |
|  | Kontor/tjenesteyting |  | 1831 |
|  | Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål |  | 1900 |
|  | Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (arealer) |  | 2001 |
|  | Veg |  | 2010 |
|  | Kjøreveg |  | 2011 |
|  | Fortau |  | 2012 |
|  | Torg |  | 2013 |
|  | Gatetun |  | 2014 |
|  | Gang-/sykkelveg |  | 2015 |
|  | Gangveg/gangareal/gågate |  | 2016 |
|  | Sykkelanlegg |  | 2017 |
|  | Annen veggrunn - tekniske anlegg |  | 2018 |
|  | Annen veggrunn - grøntareal |  | 2019 |
|  | Bane (nærmere angitt baneformål) |  | 2020 |
|  | Trasé for jernbane |  | 2021 |
|  | Trasé for sporveg/forstadsbane |  | 2022 |
|  | Trasé for taubane |  | 2023 |
|  | Stasjons-/terminalbygg |  | 2024 |
|  | Holdeplass/plattform |  | 2025 |
|  | Leskur/plattformtak |  | 2026 |
|  | Tekniske bygg/konstruksjoner |  | 2027 |
|  | Annen banegrunn - tekniske anlegg |  | 2028 |
|  | Annen banegrunn - grøntareal |  | 2029 |
|  | Lufthavn generelt |  | 2030 |
|  | Lufthavn - landings-/taxebane |  | 2031 |
|  | Lufthavn - terminalbygg |  | 2032 |
|  | Lufthavn- hangarer/administrasjonsbygg |  | 2033 |
|  | Landingsplass for helikopter o.a. |  | 2034 |
|  | Havn |  | 2040 |
|  | Kai |  | 2041 |
|  | Havneterminaler |  | 2042 |
|  | Havnelager |  | 2043 |
|  | Molo | Ny fra 01.07.2018 | 2044 |
|  | Navigasjonsinstallasjon | Ny fra 01.07.2018 | 2045 |
|  | Hovednett for sykkel |  | 2050 |
|  | Kollektivnett |  | 2060 |
|  | Trase for nærmere angitt kollektivtransport |  | 2061 |
|  | Kollektivknutepunkt |  | 2070 |
|  | Kollektivanlegg |  | 2071 |
|  | Kollektivterminal |  | 2072 |
|  | Kollektivholdeplass |  | 2073 |
|  | Pendler-/innfartsparkering |  | 2074 |
|  | Parkering |  | 2080 |
|  | Rasteplass |  | 2081 |
|  | Parkeringsplasser |  | 2082 |
|  | Parkeringshus/-anlegg |  | 2083 |
|  | Teknisk infrastruktur | Ny fra 01.07.2018 | 2101 |
|  | Energinett |  | 2110 |
|  | Fjernvarmenett |  | 2120 |
|  | Vann- og avløpsnett |  | 2140 |
|  | Vannforsyningsnett |  | 2141 |
|  | Avløpsnett |  | 2142 |
|  | Overvannsnett |  | 2143 |
|  | Avfallssug |  | 2150 |
|  | Telekommunikasjonsnett |  | 2160 |
|  | Sikringsanlegg | Ny fra 01.07.2018 | 2170 |
|  | Andre tekniske infrastrukturtraseer |  | 2180 |
|  | Kombinerte tekniske infrastrukturtraseer |  | 2190 |
|  | Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer |  | 2800 |
|  | Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer kombinert med andre angitte hovedformål |  | 2900 |
|  | Blå/grønnstruktur | Ny fra 01.04.2019. | 3002 |
|  | Naturområde - grønnstruktur |  | 3020 |
|  | Turdrag |  | 3030 |
|  | Turveg |  | 3031 |
|  | Friområde |  | 3040 |
|  | Badeplass/-område |  | 3041 |
|  | Park |  | 3050 |
|  | Vegetasjonsskjerm |  | 3060 |
|  | Vannspeil | Ny fra 01.07.2018 | 3061 |
|  | Overvannstiltak | Ny fra 01.07.2018 | 3100 |
|  | Infiltrasjon/fordrøyning/avledning | Ny fra 01.07.2018 | 3110 |
|  | Kombinerte grønnstrukturformål |  | 3800 |
|  | Angitt grønnstruktur kombinert med andre angitte hovedformål |  | 3900 |
|  | Forsvaret |  | 4001 |
|  | Ulike typer militære formål |  | 4010 |
|  | Skytefelt/øvingsområde |  | 4020 |
|  | Forlegning/leir |  | 4030 |
|  | Kombinerte militærformål |  | 4800 |
|  | Angitt militært formål kombinert med andre angitte hovedformål |  | 4900 |
|  | LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag | Lagt inn på nytt etter justering av forskrift 1. januar 2011 | 5100 |
|  | Landbruksformål |  | 5110 |
|  | Jordbruk |  | 5111 |
|  | Skogbruk |  | 5112 |
|  | Seterområde |  | 5113 |
|  | Gartneri |  | 5114 |
|  | Pelsdyranlegg |  | 5115 |
|  | Naturformål av LNFR |  | 5120 |
|  | Friluftsformål |  | 5130 |
|  | Reindriftformål |  | 5140 |
|  | LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse, mv |  | 5200 |
|  | Spredt boligbebyggelse |  | 5210 |
|  | Spredt fritidsbebyggelse |  | 5220 |
|  | Spredt næringsbebyggelse |  | 5230 |
|  | Naturvern |  | 5300 |
|  | Jordvern |  | 5400 |
|  | Særlige landskapshensyn |  | 5500 |
|  | Vern av kulturmiljø eller kulturminne |  | 5600 |
|  | LNFR formål kombinert med andre angitte hovedformål |  | 5900 |
|  | Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone |  | 6001 |
|  | Ferdsel |  | 6100 |
|  | Ankringsomåde | Ny fra 01.07.2018 | 6110 |
|  | Opplagsomåde | Ny fra 01.07.2018 | 6120 |
|  | Riggområde | Ny fra 01.07.2018 | 6130 |
|  | Farled |  | 6200 |
|  | Hoved-/biled | Ny fra 01.07.2018 | 6211 |
|  | Havneområde i sjø |  | 6220 |
|  | Småbåthavn |  | 6230 |
|  | Bøyehavn |  | 6240 |
|  | Fiske |  | 6300 |
|  | Fiskeområde | NB! Endret navn 01.07.2018 fra tidl. Fiskebruk | 6310 |
|  | Låssettingsplasser | Ny fra 01.07.2018 | 6320 |
|  | Oppvekstområde for yngel | Ny fra 01.07.2018 | 6330 |
|  | Akvakultur |  | 6400 |
|  | Akvakulturanlegg i sjø og vassdrag |  | 6410 |
|  | Akvakulturanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone | 19. desember 2011: Tidligere navn "Akvakulturanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende landanlegg" erstattet for å være i samsvar med pbl. § 11-7 andre ledd nr. 6, jf. Ag9-vedtak 4. november 2011 | 6420 |
|  | Fangstbasert levendelagring | Ny fra 01.07.2018 | 6430 |
|  | Drikkevann |  | 6500 |
|  | Naturområde |  | 6600 |
|  | Naturområde i sjø og vassdrag |  | 6610 |
|  | Naturområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone |  | 6620 |
|  | Friluftsområde |  | 6700 |
|  | Friluftsområde i sjø og vassdrag |  | 6710 |
|  | Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone |  | 6720 |
|  | Idrett/vannsport |  | 6760 |
|  | Badeområde |  | 6770 |
|  | Kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone |  | 6800 |
|  | Angitt formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone kombinert med andre angitte hovedformål |  | 6900 |

        - RpBestemmelseHjemmel RPBESTEMMELSEHJEMMEL

(Kilde: Plan 4.5.2) Pbl. § 12-7

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..RPBESTEMMELSEHJEMMEL H2 |  |  |  |
|  | utforming | Pbl. § 12-7 nr. 1 om utforming, herunder estetiske krav, og bruk av arealer, bygninger og anlegg i planområdet | 1 |
|  | vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg | Pbl. § 12-7 nr. 2 om vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg i planområdet, eller forbud mot former for bruk, herunder byggegrenser, for å fremme eller sikre formålet med planen, avveie interesser og ivareta ulike hensyn i eller av hensyn til forhold utenfor planområdet | 2 |
|  | grenseverdier/krav til forurensning og miljøkvalitet | Pbl. § 12-7 nr. 3 om grenseverdier for tillatt forurensning og andre krav til miljøkvalitet i planområdet, samt tiltak og krav til ny og pågående virksomhet i eller av hensyn til forhold utenfor planområdet for å forebygge eller begrense forurensning) | 3 |
|  | funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer | Pbl. § 12-7 nr. 4 om funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer, herunder krav for å sikre hensynet til helse, miljø, sikkerhet, universell utforming og barns særlige behov for leke- og uteoppholdsareal | 4 |
|  | antall boliger, boligstørrelse, tilgjengelighet, mm | Pbl. § 12-7 nr. 5 om antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og nærmere krav til tilgjengelighet og boligens utforming der det er hensiktsmessig for spesielle behov | 5 |
|  | sikre verneverdier i bygninger, andre kulturminner og kulturmiljøer | Pbl. § 12-7 nr. 6 om bestemmelser for å sikre verneverdier i bygninger, andre kulturminner, og kulturmiljøer, herunder vern av fasade, materialbruk og interiør, samt sikre naturtyper og annen verdifull natur | 6 |
|  | trafikkregulerende tiltak og parkeringsbestemmelser | Pbl. § 12-7 nr. 7 om trafikkregulerende tiltak og parkeringsbestemmelser for bil og sykkelparkering, herunder øvre og nedre grense for parkeringsdekning | 7 |
|  | krav om tilrettelegging for vannbåren varme | Pbl. § 12-7 nr. 8 om krav om tilrettelegging for forsyning av vannbåren varme til ny bebyggelse, jf. § 27-5 | 8 |
|  | retningslinjer for særlige drifts- og skjøtselstiltak | Pbl. § 12-7 nr. 9 om retningslinjer for særlige drifts- og skjøtselstiltak innenfor arealformålene nr. 3, 5 og 6 i § 12-5 | 9 |
|  | krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak | Pbl. § 12-7 nr. 10 om krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen, og at utbygging av et område ikke kan finne sted før tekniske anlegg og samfunnstjenester som energiforsyning, transport og vegnett, helse- og sosialtjenester, barnehager, friområder, skoler mv. er tilstrekkelig etablert | 10 |
|  | krav om detaljregulering | Pbl. § 12-7 nr. 11 om krav om detaljregulering for deler av planområdet eller bestemte typer av tiltak, og retningslinjer for slik plan | 11 |
|  | krav om nærmere undersøkelser, overvåking og klargjøring av virkninger | Pbl. § 12-7 nr. 12 om krav om nærmere undersøkelser før gjennomføring av planen, samt undersøkelser med sikte på å overvåke og klargjøre virkninger for miljø, helse, sikkerhet, tilgjengelighet for alle, og andre samfunnsinteresser, ved gjennomføring av planen og enkelttiltak i denne | 12 |
|  | krav om fordeling av arealverdier og kostnader | Pbl. § 12-7 nr. 13 om krav om fordeling av arealverdier og kostnader ved ulike felles tiltak innenfor planområdet i henhold til jordskifteloven § 2 bokstav h, jf. § 5 andre ledd | 13 |
|  | hvilke arealer som skal være til offentlige formål eller fellesareal | Pbl. § 12-7 nr. 14 om hvilke arealer som skal være til offentlige formål eller fellesareal | 14 |

        - båndlegging RPBÅNDLEGGING

(Kilde: Plan 4.5.2) hensynssone - båndlegging (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 bokstav d)

Lovlige kodeverdier for egenskapen brukt på objekttypen RpBåndleggingSone

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..RPBÅNDLEGGING H3 |  |  |  |
|  | Båndlegging for regulering etter PBL |  | 710 |
|  | Båndlegging etter lov om naturvern |  | 720 |
|  | Båndlegging etter lov om kulturminner |  | 730 |
|  | Båndlegging etter lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) |  | 735 |
|  | Båndlegging etter andre lover |  | 740 |
|  | Båndlegging i forhold til avkjøringsklasser etter vegloven |  | 750 |

        - detaljering RPDETALJERING

(Kilde: Plan 4.5.2) hensynssone - videreføring av gjeldende reguleringsplan (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 bokstav f).

Lovlige kodeverdier for egenskapen brukt på objekttypen RpDetaljeringSone

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..RPDETALJERING H3 |  |  |  |
|  | Reguleringsplan skal fortsatt gjelde |  | 910 |

        - fare RPFARE

(Kilde: Plan 4.5.2) hensynssone - fare (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav a)

Lovlige kodeverdier for egenskapen brukt på objekttypen RpFareSone

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..RPFARE H3 |  |  |  |
|  | Ras- og skredfare |  | 310 |
|  | Flomfare |  | 320 |
|  | Radon |  | 330 |
|  | Brann-/eksplosjonsfare |  | 350 |
|  | Skytebane |  | 360 |
|  | Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) |  | 370 |
|  | Sone for militær virksomhet |  | 380 |
|  | Annen fare |  | 390 |

        - gjennomføring RPGJENNOMFØRING

(Kilde: Plan 4.5.2) hensynssone med bestemmelse om at flere eiendommer skal undergis felles planlegging med bruk av særskilte gjennomføringsvirkemidler (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 bokstav e annet ledd)

Lovlige kodeverdier for egenskapen brukt på objekttypen RpGjennomføringSone

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..RPGJENNOMFØRING H3 |  |  |  |
|  | Krav om felles planlegging |  | 810 |
|  | Omforming |  | 820 |
|  | Fornyelse |  | 830 |

        - infrastruktur RPINFRASTRUKTUR

(Kilde: Plan 4.5.2) hensynssone - krav til infrastruktur (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav b)

Lovlige kodeverdier for egenskapen brukt på objekttypen RpInfrastrukturSone

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..RPINFRASTRUKTUR H3 |  |  |  |
|  | Krav vedrørende infrastruktur |  | 410 |
|  | Rekkefølgekrav infrastruktur |  | 430 |
|  | Rekkefølgekrav samfunnsservice |  | 440 |
|  | Rekkefølgekrav grønnstruktur |  | 450 |

        - juridisklinje RPJURLINJE

(Kilde: Plan 4.5.2) linje i områderegulering eller detaljregulering, jf. pbl. kap. 12

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..RPJURLINJE H4 |  |  |  |
|  | Regulert tomtegrense |  | 1203 |
|  | Eiendomsgrense som skal oppheves |  | 1204 |
|  | Bygg, kulturminner, mm. som skal bevares | Bygg som skal bevares (kun bevaringsområder) | 1210 |
|  | Byggegrense | Grense mellom arealer som kan bebygges og ikke kan bebygges. Må brukes hvis det skal bygges nærmere enn 100 meter fra strandlinjen langs sjø. Merknad: definisjon justert iht. vedtak i SOSI Ag9 20.september 2011 sak 7 | 1211 |
|  | Byggelinje | Eksakt plassering av bygningen (påbudt plassering i eldre planer) Merknad: definisjon justert iht. vedtak i SOSI Ag9 20.september 2011 sak 7 | 1212 |
|  | Planlagt bebyggelse | Omriss av planlagt bebyggelse | 1213 |
|  | Bebyggelse som inngår i planen | Omriss av eksisterende bebyggelse som inngår i planen | 1214 |
|  | Bebyggelse som forutsettes fjernet | Omriss av bebyggelse som forutsettes fjernet | 1215 |
|  | Regulert senterlinje |  | 1221 |
|  | Frisiktlinje |  | 1222 |
|  | Regulert kant kjørebane | Regulert kant kjørebane (benyttes kun der planen fastsetter juridisk bindende plassering, endring må behandles som mindre vesentlig endring) | 1223 |
|  | Regulert kjørefelt | Regulert kjørefelt (benyttes kun der planen fastsetter juridisk bindende plassering, endring må behandles som mindre vesentlig endring) | 1224 |
|  | Regulert parkeringsfelt | Regulert parkeringsfelt (benyttes kun der planen fastsetter juridisk bindende plassering, endring må behandles som mindre vesentlig endring) | 1225 |
|  | Regulert fotgjengerfelt | Regulert fotgjengerfelt (benyttes kun der planen fastsetter juridisk bindende plassering, endring må behandles som mindre vesentlig endring) | 1226 |
|  | Regulert støyskjerm | Regulert støyskjerm (benyttes kun der planen fastsetter juridisk bindende plassering, endring må behandles som en mindre endring) | 1227 |
|  | Regulert støttemur | Regulert støttemur (brukes kun der planen fastsetter juridisk bindende plassering, endring må behandles som en mindre endring) | 1228 |
|  | Sikringsgjerde | Regulert sikringsgjerde (brukes kun der planen fastsetter juridisk bindende plassering, endring må behandles som en mindre endring) | 1235 |
|  | Bru | Bru (benyttes kun der planen fastsetter juridisk bindende plassering, endring må behandles som mindre vesentlig endring) | 1252 |
|  | Tunnel | Tunnel (benyttes kun der planen fastsetter juridisk bindende plassering, endring må behandles som mindre vesentlig endring) | 1254 |
|  | Måle- og avstandslinje |  | 1259 |
|  | Strandlinje sjø |  | 1260 |
|  | Strandlinje vassdrag |  | 1261 |
|  | Midtlinje vassdrag |  | 1262 |
|  | Markagrense | Gjelder kun lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) | 1263 |

        - juridiskpunkt RPJURPUNKT

(Kilde: Plan 4.5.2) punkt i regulerings- /bebyggelsesplan/områderegulering/detaljregulering, jf. pbl. kap. 12

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..RPJURPUNKT H4 |  |  |  |
|  | Veistengning/fysisk kjøresperre |  | 1231 |
|  | Stenging av avkjørsel |  | 1241 |
|  | Avkjørsel - både inn og utkjøring |  | 1242 |
|  | Avkjørsel - kun innkjøring |  | 1243 |
|  | Avkjørsel - kun utkjøring |  | 1244 |
|  | Brukar |  | 1251 |
|  | Tunnelåpning |  | 1253 |
|  | Punktfeste |  | 1270 |
|  | Eksisterende tre som skal bevares |  | 1271 |
|  | Regulert nytt tre |  | 1272 |
|  | Regulert møneretning |  | 1273 |

        - påskriftType RPPÅSKRIFTTYPE

(Kilde: Plan 4.5.2) kode for å angi hva påskrift/nødvendig tekst i plankartet omhandler

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..RPPÅSKRIFTTYPE H1 |  |  |  |
|  | Arealformål |  | 1 |
|  | Feltnavn |  | 2 |
|  | Areal |  | 3 |
|  | PlanId |  | 4 |
|  | Utnytting |  | 5 |
|  | Målsetting |  | 6 |
|  | Radius |  | 7 |
|  | Kotehøyde |  | 8 |
|  | Plantilbehør |  | 9 |

        - sikring RPSIKRING

(Kilde: Plan 4.5.2) hensynssone - sikringssone (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav a)

Lovlige kodeverdier for egenskapen brukt på objekttypen RpSikringSone

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..RPSIKRING H3 |  |  |  |
|  | Nedslagsfelt drikkevann |  | 110 |
|  | Område for grunnvannsforsyning |  | 120 |
|  | Byggeforbud rundt veg, bane og flyplass |  | 130 |
|  | Frisikt |  | 140 |
|  | Andre sikringssoner |  | 190 |

        - støy RPSTØY

(Kilde: Plan 4.5.2) hensynssone - støysone (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav a)

Lovlige kodeverdier for egenskapen brukt på objekttypen RpStøySone

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..RPSTØY H3 |  |  |  |
|  | Rød sone iht. T-1442 |  | 210 |
|  | Gul sone iht. T-1442 |  | 220 |
|  | Grønn sone iht. T-1442 |  | 230 |
|  | Andre støysoner |  | 290 |

        - generellTekststreng STRENG

(Kilde: Generelle typer 4.5) STRENG er definert til lengde på maksimum 70 tegn, noe som for kartformål er tilstrekkelig.  SOSI kan imidlertid håndtere lengre tekster, men da må en definere og benytte brukerdefinerte navn.

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..STRENG T70

        - uteoppholdsareal UTEAREAL

(Kilde: Plan 4.5.2) minste uteoppholdsareal (pbl. § 12-7 første ledd nr. 4 og, den til enhver tid gjeldende versjon av TEK)

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..UTEAREAL H3

        - utnyttingstall UTNTALL

(Kilde: Plan 4.5.2) tallverdi for grad av utnytting (pbl. § 12-7 første ledd nr 5 og TEK10  kap. 5 )

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..UTNTALL D10

        - utnyttingstall_minimum UTNTALL_MIN

(Kilde: Plan 4.5.2) tallverdi for minste utnyttingsgrad ( pbl. § 12-7 første ledd nr 5 og TEK10  kap. 5 )

Merknad: Nytt begrep i pbl 2008.

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..UTNTALL_MIN D10

        - utnyttingstype UTNTYP

(Kilde: Plan 4.5.2) type grad av utnytting ( pbl. § 12-7 første ledd nr. 5 og TEK10 kap. 5)

Lovlige kodeverdier for egenskapen brukt på objekttypen RpArealformålOmråde

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..UTNTYP H2 |  |  |  |
|  | Ikke tillatt å bebygge |  | 10 |
|  | Ikke tillatt med ytterligere bebyggelse |  | 11 |
|  | BYA | Bebygd areal i kvm etter TEK | 15 |
|  | %-BYA | Bebygd areal i prosent etter TEK | 16 |
|  | BRA | Bruksareal i kvm etter TEK | 17 |
|  | %-BRA | Prosent bruksareal etter TEK | 18 |

        - vedtakEndeligPlanDato VEDTAKENDELIGPLANDATO

(Kilde: Plan 4.5.2) dato når arealplanen med tilhørende bestemmelser gjennom statlig, regionalt eller kommunalt vedtak etter plan- og bygningsloven har fått rettsvirkning

SOSI-navn syntaksdefinisjon

.DEF ..VEDTAKENDELIGPLANDATO DATO

        - vertikalnivå VERTNIV

(Kilde: Plan 4.5.2) planens eller innholdets beliggenhet i forhold til jordoverflaten (pbl. §12-1 og kart- og planforskriften § 9 tredje ledd)

Fullstendig kodeliste fra objektkatalogen

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Kodenavn | Definisjon/Forklaring | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| .DEF ..VERTNIV H1 |  |  |  |
|  | Under grunnen (tunnel) |  | 1 |
|  | På grunnen/vannoverflate |  | 2 |
|  | Over grunnen (bru) |  | 3 |
|  | På bunnen (vann/sjø) |  | 4 |
|  | I vannsøylen |  | 5 |

      - Gruppeegenskaper Plan

bestemmelse om høydeverdier gitt i planbestemmelser (HØYDEFRAPLANBEST), posisjonskvalitet (KVALITET), nasjonalArealPlanId (NASJONALAREALPLANID), utnytting (UTNYTT). Egenskapene skal ikke kompaktifiseres.

        - høyderfraplanbest HØYDEFRAPLANBEST

bestemmelse om høydeverdier gitt i planbestemmelser

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Egenskapsnavn |
| --- | --- |
| .DEF ..HØYDEFRAPLANBEST * |  |
| ...REGULERTHØYDE D7.2 | regulertHøyde |
| ...HØYDE-REF T6 | høyde-Referanse |

nasjonalArealPlanId NASJONALAREALPLANID

landsdekkende entydig og unikt kjennetegn (identifikasjon) på en arealplan.

Merknad: Bare ett av basiselementene LANDKODE eller KOMM skal benyttes. LANDKODE skal bare benyttes på planer vedtatt av departementet.

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Egenskapsnavn |
| --- | --- |
| .DEF ..NASJONALAREALPLANID * |  |
| ...LANDKODE T2 | landkode |
| ...KOMM H4 | kommunenummer |
| ...PLANID T16 | planidentifikasjon |

Saksnummer SAKSNUMMER

unik nøkkel for en sak

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Egenskapsnavn |
| --- | --- |
| .DEF ..SAKSNUMMER * |  |
| …SAKSÅR H4 | saksår |
| ...SAKSSEKVENSNUMMER H6 | sakssekvensnummer |

utnytting UTNYTT

grad av utnytting (pbl. §12-7 første ledd nr 5 og TEK10 kap. 5)

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Egenskapsnavn |
| --- | --- |
| .DEF ..UTNYTT * |  |
| ...UTNTYP H2 | utnyttingstype |
| ...UTNTALL D10 | utnyttingstall |
| ...UTNTALL_MIN D10 | utnyttingstall_minimum |

- 4.3.7	Gruppeegenskaper fra Generelle typer

Ident IDENT

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet.

NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer.

NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Egenskapsnavn |
| --- | --- |
| .DEF ..IDENT* |  |
| …LOKALID T100 | lokalId |
| …NAVNEROM T100 | navnerom |
| …VERSJONID T100 | versjonId |

        - posisjonskvalitet KVALITET

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen. Denne egenskapen kan kompaktifiseres slik:

..KVALITET <MÅLEMETODE> <NØYAKTIGHET>

| SOSI-navn syntaksdefinisjon | Egenskapsnavn |
| --- | --- |
| .DEF ..KVALITET * |  |
| ...MÅLEMETODE H2 | målemetode |
| ...NØYAKTIGHET H6 | nøyaktighet |

  - Kvalitet

Kvalitetskrav

- Fullstendighet: se ”Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister” del 1, kap. 1.7 Konstruksjon av digital plan.

- Logisk konsistens:

  - se ”Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister” del 1, kap. 1.7 Konstruksjon av digital plan

  - Kun de objekttypene, egenskapene og kodene som er gitt i kapittel 4.3 SOSI-format realisering og ytterligere kriterier skal benyttes

- Stedfestingsnøyaktighet: bruk kvalitet i basiskartet som grunnlag for nøyaktighet i plankartet

  - Datainnsamling

Data ikke angitt

  - Datavedlikehold

Data ikke angitt

  - Presentasjonsinformasjon

    - Referanse til presentasjonskatalog

Presentasjon iht. "Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister" Del 2.

  - Leveranseinformasjon

    - Identifikasjon av leveranseformat

SOSI

      - Leveranseformat

Formatnavn

SOSI

Formatversjon

4.5.2

Produktspesifikasjon

Reguleringsplanforslag versjon 1. juli 2018

Filstruktur

Data ikke angitt

Språk

NO

Tegnsett

UTF-8

https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-samordning/standarder/referansekatalogen/tegnsett

      - https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-samordning/standarder/referansekatalogen/tegnsett Leveransemedium

Leveranseenhet

For regler om oppdeling i filer og navnsetting av filer, se ”Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister” del 1, kap 1.8.1 Navnsetting av plankartfiler.

Overføringsstørrelse

Data ikke angitt

Navn på medium

Data ikke angitt

Annen leveranseinformasjon

Det skal i hodet på SOSI-fila være angitt at datasettet er produsert iht. denne produktspesifikasjonen. Se kapittel 2.1 ovenfor.

  - Tilleggsinformasjon

  - Metadata

Plantype=31 ”Mindre vesentlig endring” etter eldre lovverk, som i pbl. 2008 og i SOSI 4.2 er ”omdøpt” til ”Mindre endring”, skal ikke benyttes for mindre endringer etter nytt lovverk, med mindre det er en arealplan etter eldre lovverk uten digitale arealplandata som endres.